- 回路电阻测试仪应用特点

- 目前，电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻，而这类电桥的测试电流仅mA级，难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时，由于受触头之间油膜和氧化层的影响，测量值偏大若干倍，无法真实的反映接触电阻值。为此，zui新电力部标准DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件：回路电阻测试仪》和新版检定规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量（隔离）开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A，zui小电流维持时间不低于60S的规定，确保试验结果准确。

- 操作面板采用人体工学设计，符合操作习惯，采用高频开关电源和数字电路技术，适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻，测试结果用大屏幕液晶LCD显示，并有数据存储、输出打印、时间设置等功能，另有50A档位供用户选择；自定义测试时间，zui大设定时间599S,远大于标准规定的60S；是国内能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪，性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

- 回路电阻测试仪型号及参数

- 回路电阻测试仪的工作原理

- KDHL-100A 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理，也称四线法测试技术，原理图见图二

- 回路电阻测试仪型号及参数

- 由电流源经“I+、I-两端口（也称 I 型口），供给被测电阻 Rx 电流，电流的大小有电流表 I 读出，Rx 两端的电压降“V+、V-”两端口（也称 V 型口）取出，由电压表 V 读出。通过对 I、V 的测量，就可以算出被测电阻的阻值。

- 回路电阻测试仪的技术指标

- 1、测量范围：1~1999uQ

- 2、分辨力：1U2

- 3、测试电流：DC 100A

- 4、测量精度：0.5%+1d

- 5、显示方式：电流：三位半LCD;电阻：三位半LCD

- 6、工作电源： AC220V+ 10%，50Hz

- 7、工作环境： 温度：-10C~40C ;湿度： 《80%RH

- 8、体积：300x270x200mm3

- 9、重量：5kg （不含附件）

- 回路电阻测试仪的性能特点

- 1、大电流： 采用zui新电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

- 2、抗干扰能力强：在严重干扰条件下，液晶屏最后一位数据能稳定在11个字范围内，读数稳定，重复性好。

- 3、使用寿命长：全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，同时接插件的使用增强了抗振性能。

- 4、携带方便：体积小、重量轻。

- 回路电阻测试仪的基本参数

- 1、测量范围：0~4mΩ （50A档） 0~2mΩ （100A档） 0~1.33mΩ （150A档） 0~1mΩ （200A档）

- 2、测试电流：DC50A、100A、150A、200A固定输出

- 3、测量精度：±（0.5% rd+2d）

- 4、连续工作时间：5s~599s

- 5、显示方式：大屏幕中文液晶显示

- 6、通信方式： RS232串口

- 7、工作电源：AC220V±10% 50Hz

- 8、整机功率：1200W

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!