数字双钳相位伏安表功能特点

本数字双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值、两电压之间、两电流之间及电压、电流之间的相位和工频频率外，还具有其他测量判断功能。

1.感性电路、容性电路的判定

将被测电路的电压从U1端输入、电流经卡钳(钳型电流互感器)从I2插孔输入，测量其相位。若测得相位小于90°，则电路为感性；若测得的相位大于270°，则电路为容性。

2.三相电压相序的测量

将UAB(或UAO)电压从U1端输入，UBC(或UBO)电压从U2端输入，测量其相位角Φ。若Φ=120°，则为正相序；若Φ=240°，则为负相序。

3.检查变压器的接线组别

我国电力变压器采用Y/YO-12，YO/Δ-11，Y/Δ-11三种接线组别。当采用Y/YO-12接法时，UAB与Uab同相，测量其相位角为0°或360°；当采用YO/Δ-11或Y/Δ-11接法时，Uab与UAB间相位角为30°，即Uab超前UAB相位30°(脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端；O表示有中线联接)。

4.三相二元件有功电能表接线正确性判断

考虑到电流的进出和三相电压相序、七条入线有48种组合；这48种中只有两种是正确的，其余46种是错误的。使用本仪表能方便的读测相位关系，判断出两种正确的接线，即测取UAB与IA相位角等于Φ1，UCB与IC相位角等于Φ2，Φ1-Φ2=±300°。

5.估计判断电能表运行的快慢

在现场，根据公式：T=3600n/NP(秒)，计算理论时间，测定运行中的电能表是快还是慢。

式中P为测定时加于电能表的功率(kW)，P=UICOSΦ；

N为电能表的常数(转/kWh)：

n为计算理论时间所取的转数；

T为理论时间。

电能表快慢由T-t确定。t为电能表转n转时，实际所用的时间。

本数字双钳相位伏安表具有体积小，重量轻，结构简单，操作方便，使用电池供电，数字显示测量结果，携带方便等优点，对测量三相电路具有很强的功能，是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统正确把握电力使用情况，进行二次回路检查的理想仪表。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!