三相微机继电保护测试仪技术指标

三相微机继电保护测试仪参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上，广泛听取用户意见，认真总结前几代产品的开发、生产经验，并采用现代数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试，广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。

三相微机继电保护测试仪主要额定参数

| 电流源 | 交 流 | GDJB三相 | 相电流输出（有效值）:3×0～30A/相 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大输出功率:250VA/相 |
|  |  |  | 大并联电流输出（有效值）:0～90A |
|  |  |  | 相电流长时间允许工作值（有效值）:＜10A/相 |
|  |  |  | 大电流允许工作时间:＜10s |
|  |  |  | 精 度:＜±0.2% |
|  |  |  | 可叠加谐波次数:0～21次 |
|  | 直 流 | 输出范围:-10～10A或3×0～±10A |  |
|  |  | 大输出功率:200VA |  |
|  |  | 精度:＜±0.2% |  |
| 电压源 | 交 流 | GDJB五相 | 相电压输出（有效值）:5×0～130V/相 |
|  |  |  | 线电压输出（有效值）:0～260V |
|  |  |  | 大输出功率:70VA/相 |
|  |  |  | 精度:＜±0.2% |
|  |  |  | 可叠加谐波次数:0～21次 |
|  | 直 流 | 输出范围:0～300V或5×0～±130V |  |
|  |  | 大输出功率:130VA |  |
|  |  | 精度:＜±0.2% |  |
| 辅助直流源(选配) |  | 220VDC >110VA |  |
|  |  | 110VDC >110VA |  |
| 开关量输入 |  | 空接点:1～20mA，24V（DC） |  |
|  |  | 电位接点:0～250V（DC） |  |
| 开关量输出 |  | 空接点:250V/0.（DC） |  |

三相微机继电保护测试仪其它额定参数

| 额定输出 | 频率误差 ＜±0.01HzHz |
| --- | --- |
|  | 相位误差 ＜±0. 2° |
|  | 波形失真 ＜±0.3%（基波） |
|  | 时间误差 ＜40µs |
|  | 输出频率 0～1050Hz |
| 电源电压 | 允许范围 AC220V±10%，50Hz±10% |
| 环境温度 | 使用范围 0～45℃ |
|  | 存贮范围 －25～70℃ |
| 时间测量 | 测试范围 0.1ms～999999.999s |
| 机箱外观 | 选用全铝合金挤压型材，电磁兼容进口机箱，外形美观 |
|  | 机箱尺寸：长×宽×高 360mm ×195mm ×375mm |
| 机箱重量 | 主机重量 16.6kg |
| 带载输出 | 可选择轻载或重载输出 （任意一相电流输出超过10A时，建议在每个功能模块试验前按F3键切换到重载输出模式） |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!