- 多功能电能表现场校验仪技术指标

- 多功能电能表现场校验仪是一种功能齐全，精度*的电能表现场效验装置和综合性电参数测量设备。该设备采用单片机控制，并结合数字信号处理技术，为现场校验电能表和其它多种电工仪表提供了完整的测试功能；本现场校验仪也适用于实验室的交流电参数的精密测试及多种电工仪表的检定，并可作为精密成套电能表校验装置的标准部分。可在不断电、不拆表的情况下，现场检测三相电度表的快慢情况即电度表误差；是广大电力*、供电所电工及电力稽查部门的*设备。

- 多功能电能表现场校验仪技术参数

- ★电能测量：0.1级,0.2级

- ★交流电压测量：(0V-400V)0.1级,0.2级

- ★交流电流测量：0.1级,0.2级

- ★有功功率：0.2级

- ★无功功率：0.3级

- ★频率测量：45Hz-65Hz(±0.05Hz)

- ★角度测量：0°-360°(±0.3°)

- ★脉冲常数：低频FL=3600P/kw.h

- 高频FH=3.6×107p/kw.h

- ★工作电源：外部供电：AC220V±10%或Ua供电：AC80-400V

- ★整机功耗：10VA

- ★工作温度：-10℃-50℃

- ★相对湿度：40%-90%

- ★多功能电能表现场校验仪预热时间：约10分钟

- ★重量：5Kg

- ★体积：457×287×170mm3

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!