HYSB（JZ）交直流试验变压器成套装置技术方案

一、 HYSB-2/25交直流试验变压器成套装置适用范围

本套装置主要用于部分6kV电压等级以下电力产品如互感器、电力变压器、高压断路器、电缆附件等试品进行工频耐压试验及其科学研究试验。

二、使用条件

海拔高度：≤2000m

环境温度：－20℃～＋45℃

空气相对湿度：≤90％（25℃）

电源电压的波形为实际正弦波，波形畸变率<3%

设有一可靠接地点，接地电阻＜0.5Ω

安装地点：户内

三、遵循技术标准

GB 1094 电力变压器

JB/T 9641 试验变压器

GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘与配合

GB/T 16927 高电压试验技术

GB 4208 外壳防护等级

GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则

GB 763 交流高压电器在长期工作时的发热

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB 2536 变压器油

GB 7328 变压器和电抗器的声级测定

GB 7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则

GB 5027 电力设备典型消防规程

GB 10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB 4793-1984 电子测量仪器安全要求

GB/T 50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》

四． HYSB-6/25工频交直流试验变压器成套装置组成

HYSB－2/25工频试验变压器                1台

HYDGC-2/0.22/0～0.25 控制箱        1台

五. 变压器成套装置及技术指标

1．HYSB－2／25工频交直流试验变压器

型号： HYSB－2／25

结构型式：金属外壳、油浸自然冷；

相数：单相

频率： 50Hz

额定容量：2kVA

额定输入电压：0.2kV

额定输入电流：  10A

额定输出电压：  AC:25kV     DC:35kV

额定输出电流：  AC:80mA   DC:57mA

输出波形畸变率：≤1％

冷却方式：油浸自冷

温升:＜45K

阻抗电压: ＜8%

空载电流: ＜4%

重量 ：40kg

2. HYDGC 控制箱

相数：单相

频率：50Hz

额定容量：2kVA

额定输入电压：0.22kV

额定输入电流：9.1A

额定输出电压：0～0.25kV

额定输出电流：8A

波形畸变率：＜1%

起始电压：≤1％

运行时间：1.1倍额定电压运行1分钟，额定电压和额定电流下可连续运行30分钟   设有耐压计时器，耐压时间可根据试验需要自行设定耐压时间

测量绕组电压表:       1.5级

试验变压器输出电流表: 1.5级

设有调压器上、下限位保护。

设有过电流保护功能。

重量:   25kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!