- 电力工器具力学性能试验机结构特点

- 电力工器具力学性能试验机广泛适用于电力、邮电、建筑等行业的安全、登高工具等力学试验。仪器由液压加载系统、安全帽试验台和微机测控系统三部分组成，无需设置参数，便可按《电力工器具预防性试验规程》自动完成预防性试验项目，并打印符合《规程》要求的合格证。电力工器具力学性能试验机还可设定参数做其它软、硬材质（如绳、葫芦等起重工具）的力学性能试验。

- 一、电力工器具力学性能试验机的结构

- 仪器设置两个传感器接口，传感器3kN、传感器50kN为测试安全工具之用，安全帽测试为测试安全帽。两只传感器既可单独使用，也可同时使用。能满足不同使用场所环境的要求和工作要求，性能稳定，测试结果准确。

- 仪器由测试显示、安全帽试验台和加力设备组成，测试显示部分由拉压力传感器、控制键盘、液晶显示屏、微型打印机、手动按扭等组成。键盘使用薄膜轻触键，使用手感好，液晶显示为中文菜单式，操作人员可根据被试对象选择相应名称菜单，当需要对测试结果打印时，可打印测试报告，便于备案检查。

- 二、电力工器具力学性能试验机的产品特点

- 1、项目齐全，可进行安全带、脚扣、竹(木)梯、升降板、安全帽等所有电力工器具的力学性能测试。还可自行设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验。

- 2、测试过程微电脑控制，汉字菜单显示，人机对话操作。

- 3、具有峰值记录(常用于安全帽等破坏性试验)

- 4、加载平稳，无过冲现象，可切换手动／自动操作，使操作更方便、准确。

- 三、电力工器具力学性能试验机的使用注意事项

- 1、安全工器具室内应配置适用的柜、架，并不得存放不合格的安全工器具及其它物品。

- 2、安全工器具宜存放在温度为-15℃～+35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。

- 3、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

- 4、绝缘工具在储存、运输时不得与酸、碱、油类和化学药品接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上*。

- 5、携带型接地线宜存放在架上，架上的号码与接地线的号码应一致。

- 四、电力工器具力学性能试验机的技术参数

- 1、准确度级别：1.0

- 2、zui大拉力：20kN

- 3、zui大冲力：20kN

- 4、zui大开距：2500mm

- 5、zui大行程：1000mm

- 6、zui小速度：30mm／min(另分快、慢档)

- 7、力值设定zui小示值：0.001kN

- 8、电源/电压：三相四线制 380V5％/50Hz

- 9、外形尺寸/重量：1020mm(长)700mm(宽)1950mm(高)/ 800kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!