GM-20kV可调高压数字兆欧表应用特点

随着我国电力工业的快速发展，电器预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节，绝缘诊断是检测电气设备绝缘或故障的重要手段。
目前，电气设备（如变压器、发电机等）朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本具有容量大、抗*力强、便于携带等特点。为此我公司针对高压变电站、发电厂等强干扰现场下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试专门设计研发了本系仪表。
本系仪表结合了模拟电路、数字电路、机械操作各自的优势，在输出电压、输出电流、测量范围、测量精度、抗*力上取得了*的地位。

GM-20kV可调高压数字兆欧表产品别称
数字兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪、数字式电动兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表

GM-20kV可调高压数字兆欧表产品特征
1、抗*力强：抗电场感应*力达到2mA(50Hz)，已知适应50万伏变电站现场不拆线测量50万伏大型变压器的绝缘电阻参数
2、短路电流大：短路电流典型值10mA，适应大容量、大电感的测试
3、电阻测量范围宽广：测量范围从0.01MΩ～1999GΩ，读数准确、分辨力高
4、高压输出范围宽广：可选择0.5kV、1kV、2.5kV、5kV、10kV、20kV，也可从0V平滑调节到需要的电压
5、声光提醒：具有计时报时功能，提醒使用者记录分析被测量对象的吸收比和极化指数
6、高品质：关键部件全部采用进口元件，保证测量精度准确
7、使用方便：采用一体式机箱，体积小、重量轻、便于携带
8、外观精美：采用坚固且磨性强的材料，使仪器的整体质感和使用寿命更长

GM-20kV可调高压数字兆欧表技术参数

1、产品规格：

| 型号 | 测试电压 | 电压准确度 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| GM-5kV | 0.1、0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | 10mA |
| GM-10kV | 0.25、0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | 10mA |
| GM-15kV | 0.5、1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | 10mA |
| GM-20kV | 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | 10mA |

2、量程与准确度：

| 量程 | 电阻测量有效范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 20MΩ | 0.01～19.99MΩ | ±(5%+3d) |
| 200MΩ | 5.0～199.9MΩ | ±(5%+3d) |
| 2GΩ | 0.05～1.999GΩ | ±(5%+3d) |
| 20GΩ | 0.5～19.99GΩ | ±(5%+3d) |
| 200GΩ | 5.0～199.9GΩ | ±(10%+3d) |
| 2000GΩ | 50～1999GΩ | ±(20%+10d) |
| MΩ量程定标电压为0.5kV，GΩ量程定标电压为2.5kV |  |  |
| 保证电阻测量准确度的测试电压范围：20%以上电压量程标称值 |  |  |
| 当测试电压高于8kV，为准确测量高于20GΩ电阻，裸露在空气的高压电极导体应加屏蔽，避免空气电离带来影响 |  |  |
| 2000GΩ量程为参考量程，用于相对湿度小于70％的干燥环境使用 |  |  |

| 测试电压等级 | 0.5kV、1kV、2.5kV、5kV、10kV、20kV |  |
| --- | --- | --- |
| 测试电压精度 | ±(5%＋10V) |  |
| 短路电流 | 典型值10mA |  |
| 抗电场*力 | 2mA(50/60Hz) |  |
| 报时、报警功能 | 秒表显示zui大值为19分59秒，20分钟一循环，声响报点为15秒、60秒、每分钟，到点报短促声响，电阻读数保持3秒，被测电阻低于量程下限，读数无效时以连续声报警 |  |
| 显示表 | 三位半LCD数字表头三个，分别显示测试电压、电阻、时间 |  |
| 供电 | 由内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节，DC12V供电。带交流(50/60Hz)220V接入口对电池充电或浮充电工作 |  |
| 使用环境 | 温度：﹣20℃～﹢40℃ | 相对湿度：20%～90% |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 315×240×180mm3 |  |
| 仪器重量 | 5.5kg |  |

注： 1.产品外观以实际产品为准，技术参数与型号如有变动，恕不另行通知

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!