交直流阻容分压器产品使用方法

交直流阻容分压器作为高电压测量之理想设备，主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成，两者采用配套电缆连接使用。

阻容式交直流分压器是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。是代替高压静电电压表的。具有操作简便，显示直观，精度高、体积小、重量轻等特点，适应于发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门作为高电压测量之理想装备。

交直流阻容分压器的使用方法：

1.将高压表接地端安全接地。

2.将高压线接在均压球上方，用接线螺旋栓将高压线拧紧。

3.将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量直流时将钮子开关切换到“DC”档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。

4.所测电压为小于20kV时选择“LOW”档，当超过20kV时请选择“HIGH”档，从而获取更高精度的测试值。

5.打开“Power”开关，选择合适档位，此时数字高压表上将显示“000.0”或“00.00”,此时即可开始测量。

6.待测试完毕后，切断高压，等交直流数字高压表上读数为“000.0”或“00.00”时方才进入现场（交流试验时，仪表会缓慢回零，但高压电源已经没有电了，故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别）。

7.在测量直流时，若有滤波电容，应先对滤波电容充分放电，使数字高压表指示的读数为“000.0”时，才可以做相关操作。

8.在使用和保养中，均应注意数字高压表表面的清洁，防止污秽，此仪器应置于干燥处，妥善保管。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!