交直流分压器技术指标及操作注意

交直流分压器是现场测量用的仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在*密封的绝缘筒内部采用电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定

交直流分压器主要用途

测量、监视交直流高压准确性。

可代替高压静电电压表

使用方便、显示直观、测量精度高

交直流分压器技术参数交流测量方式：

真有效值测量

精 度：AC:1.0% DC: 0.5%

绝 缘 介 质：干式介质材料

环 境 条 件：

温 度： -25℃～40℃

湿 度：<85%

分压比：1000:1

交直流分压器注意事项

1.使用中，100KV以下数字高压表周围2米内不得有杂物，（150KV-200KV数字高压表为3米，300KV数字高压表为4米）仪表与分压器、人员应按照电力行业标准中数字高压表的操作规程来确定距离，我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。

2. 坚持轻拿轻放原则，切不可碰撞，挤压等。的检测工作带来极大的便利。

3. 该数字高压表应该放在干燥的空气中，使用完毕后应将放回铝合金机箱中，以免受潮。

4. 当听到有较明显的放电声音时，说明标准分压器可能受潮了，应该有干燥吹风机至上而下吹1-2分钟。

5.在完成交流试验后，显示表上不会立即归零，而是缓慢下降，这是由于采用真有效值的测量方式，归零时间一般在10-15分钟,若不*归零,也不影响测量精度。因为交流没有“正"或“负"极性，但在交流试验时仪表显示仍然有“-"号，这是TMS转换芯片为了提高抗电磁干扰的能力而设计的负信号输出，对测试精度没有影响；

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!