SRY6-7-380V4KW护套管状电加热器技术参数

电加热器适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模，熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、使用寿命长、机械强度高、安装方便、安全可靠等特点。

SRY6-7（380V/4KW）护套管状电加热器技术指标：

| 型号规格 | SRY6-7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压/功率 | 电热管表面功率cm2 | 护套管表面功率cm2 | L（mm） | L1（mm） |
| 380V/2KW | 0.84 | 0.7 | 1050 | 900 |
| 380V/3KW | 0.84 | 0.7 | 1400 | 1250 |
| 380V/4KW | 0.84 | 0.7 | 1800 | 1650 |
| 380V/5KW | 0.84 | 0.7 | 2200 | 2050 |

用途：
护套型电加热器主要用于液压润装置加热液压油和润滑油，也可用于加热无腐蚀性的气体。

结构：
SRY6-7（380V/4KW）护套管状电加热器电加热器护套管直径为108mm，壁厚为5mm无缝钢管，加热芯子采用三支电热管为一个加热体，接线装置护罩采用不锈钢保护，能有效地保护接线装置的安全。

加热器别名：护套式管状电加热器，浸入式电加热器，浸入式电加热管，管状电加热器，管状电加热器元件，风道式电加热器，护套式电加热器，管状加热器，防爆加热器，电加热器，护套式管状电加热器，电加热管，护套管状电加热器，不锈钢电加热管，浸入式管状电加热器, 法兰式电加热管,SRY2/SRY3/SRY4浸入式油加热器,管状电加热器,SRY6护套式加热器,单头电热管,陶瓷电加热器,履带加热器,管状电热元件,螺栓电加热器。

特点：
本电加热器加装护套后其加热面积大，传热快，能有效的防止被加热介质的碳化，因电加热器与箱体采用法兰对接，加热器与加热介质隔离，在维护时比较方便，修理时仅需抽出加热芯子，更换一个新的加热器即可。

技术参数：
额定电压：         单相220V   三相380V
表面发热功率：     4型5型≤1.8W   6型7型≤0.7W
传热温度：         ≤300℃
工作介质：         矿物油
工作压力：         ≤0.8Mpa

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!